Arbeitsblatt 1 zur Ausgleichsrechnung

Die Abmessungen des in der nebenstehenden Figur abgebildeten Wohnraumes sind offensichtlich falsch angegeben. (Warum?)

Vervollständige das folgende Gleichungssystem:

xyzx+y

Überlege, warum dieses lineare Gleichungssystem unlösbar ist.

Ein etwaiger Meßfehler r1 läßt sich als Differenz der tatsächlichen Länge x und dem gemessenen Wert 0,2 mit  r1 =                        berechnen. Analoges gilt für r2 und r3. Wir können daher das Gleichungssystem umformen zu:

in vektorieller Schreibweise:

Können wir Werte für ri so angeben, daß einerseits das Gleichungssystem lösbar, andererseits der Vektor r = (r1r2r3) der Meßfehler minimal wird?

Versuche solche Gleichungssystem mit frei gewählten Werten ri aufzustellen und zu lösen:

a)						b)

Wie groß sind jeweils die Meßfehler ri?   		a)			b)

Überlege, was es bedeutet, die Meßfehler zu minimieren. Welche Möglichkeiten fallen dir ein:

Wenn wir die vektorielle Darstellung der linearen Gleichungssysteme betrachten, so können wir den Vektor r als Differenz der Vektoren d =                     und c anschreiben.

Warum liegt d in der von a und b aufgespannten Ebene?

Was bedeutet nun ein minimaler Vektor r ?

Eine geometrische Interpretation

der Ausgleichsrechnung

x         =  0,2

y   =  0,4

x + y   =  0,9

Berücksichtige r1, r2, r3 und erhalte die Fehlergleichungen

x      - 0,2 = r1

y - 0,4 = r2

x + y - 0,9 = r3

Minimale Residuen:

a) die Summe der Beträge der Residuen

b) der Betrag des größten auftretenden Meßfehlers

c) die Summe der Quadrate der Meßfehler sei minimal.

Geometrische Interpretation:

101.x+011.y−0,20,40,9=r1r2r3⇒	      a.x + b.y - c = r

Numerische Lösung:

r normal a, also r.a = 0

r normal b, also r.b = 0

Anwenden auf die Aufgabe

0 = r.a = 101.x+011.y−0,20,40,9.101

0 = r.b = 101.x+011.y−0,20,40,9.011

liefert lineares Gleichungssystem in x und y:

2x+y1,1x+2y1,3

mit den Lösungen x0 = 0,3 und y0 = 0,5.

Methode des kleinsten maximalen Fehlers

Der größte auftretende Meßfehler soll minimal werden.

Geometrisch interpretiert bedeutet dies, jenen Punkt L der Ebene OAB zu finden, für den gilt: der Betrag der größten auftretenden Koordinatendifferenz |xL−xC|, |yL−yC| und |zL−zC| ist minimal.

Minimum im Sinne der Maximumnorm || x || := max(|x1|, |x2|, |x3|)

Ausgleichung nach TSCHEBYSCHEFF.

Ebene Situation:

Suche jenen Punkt L der Geraden g, für den gilt:

der Betrag der größten auftretenden Koordinatendifferenz |xL−xC| und |yL−yC| ist minimal.

Methode der kleinsten Meßfehlersumme

Summe der Beträge der auftretenden Meßfehler minimal

Geometrische Interpretation:

Suche jene(n) Punkt(e) L der Ebene OAB für den (die)

|xL−xC|  + |yL−yC|  +  |zL−zC|

minimal wird.

Ebene Situation:

Suche jene(n) Punkt(e) L der Geraden g für den (die)

|xL−xC|  + |yL−yC|

minimal wird.

Normen und Messen

Drei gleichwertige Problemstellungen - kürzester Vektor im Sinne einer Norm

„Visualisierung“ der Normen:

x¥=max(x,y)≤1

x2=x2+y2≤1

x1=x+y≤1

Folgerung:

Im Sinne der L1- Norm und der Maximumsnorm L¥ können durchaus mehrere Lösungen möglich sein.

Ausblick:

* 	Die geometrische Fragestellung „Gerade, welche möglichst nahe an drei (n) Punkten vorbeiführt“ liefert ein nichtlineares Ausgleichsproblem (geometrische Interpretation ?)

*	n Messungen mieines Geradenstücks x ergibt:

x=1ni=1nmi

* Lage des Schwerpunkts S der Datenpunkte Pi(xiyi)